论文进展汇报

面向低风速室内环境的无人机气体源定位研究

2026年7月9日

# 一、我做的是什么？

简单说：用无人机在室内找气体泄漏源在哪。

场景是这样的——工厂或灾后室内有毒气体泄漏了，我们需要派一架无人机进去，带着气体传感器和风速计，自动找到气体是从哪里泄漏出来的。

这个问题的难点在于：室内风速很低（不到0.1米/秒），气体不是均匀扩散的，而是一团一团地飘过来（叫"丝状体"），传感器经常检测不到气体，偶尔突然检测到一下。就像你在大雾天找一个喷烟的烟囱，但烟是断断续续的，你经常看不到烟。

# 二、现有方法有什么问题？

现在主流的三种方法都有硬伤：

1. SurgeCast（2025年RA-L）：顺着风往回找。问题：一旦丢了气体信号就迷路，成功率只有30%。

2. GrGSL（2025年RA-L）：用高斯回归建浓度地图。问题：假设气体是均匀扩散的，但实际是一团一团的，模型不对。

3. PMFS（2023年TRO）：用粒子模拟扩散。问题：需要风场数据，但室内风速太低测不准，直接失效（成功率0%）。

总结：现有方法有两个根本问题——①用的数学模型跟实际气体扩散不匹配（模型误设），②不知道什么时候该停（没有停止准则）。

# 三、我用什么方法解决？

我的方法叫"鲁棒估计-决策协同框架"，名字听着复杂，其实就是两件事一起干：

## 创新点1：用"宽容的"贝叶斯推理替代"死板的"贝叶斯推理

打个比方：标准贝叶斯推理就像一个特别较真的人，模型说气体应该这样分布，实际不是，它就推导出错误结论还很自信。我用的GBI（广义贝叶斯推理）就像一个"知道自己的模型不完美"的人，会根据风场是否稳定来决定"这次观测值不值得信任"：

• 检测到气体 + 风向稳定 → 高信任（η=0.6~0.9，强更新）

• 没检测到气体 + 风向混乱 → 低信任（η=0.15~0.5，弱更新）

这个"信任度"不是我拍脑袋调的参数，而是由风场置信度自动计算的。论文里证明了这样做后验会以指数速度收敛到正确位置。

## 创新点2：知道什么时候该停

以前的方法不知道什么时候该停——跑够300秒就停，或者靠经验。我设计了两个"裁判"同时监督：

• 裁判1（e-process）：数学上保证，如果我说"找到了"，出错概率不超过5%。

• 裁判2（DDM）：像大脑做决定一样，证据积累够了就停。

两个裁判任意一个说"可以停了"就停，保证又快又准。

## 创新点3：更好的气体检测模型

以前用指数衰减模型（离源越远检测概率指数下降），但实际室内气体是"近距离容易检测、远距离很难检测、中间有个陡变"的S形。我用logistic函数建模，更符合实际。

## 创新点4：无人机自动选高度

气体源可能在地面也可能在空中。地面机器人只能在地面找，找空中源就废了。无人机可以飞，我用高斯过程模型自动学习"哪个高度气体浓度高"，飞到最可能有气体的高度去采样。

# 四、实验结果

在GADEN仿真器上跑了4个场景，每个场景每个方法跑10次（共160次实验）：

| 方法 | 平均误差 | 成功率 |
| --- | --- | --- |
| GBI-GSL（本文） | 1.62米 | 92.5% |
| SurgeCast | 2.74米 | 30.0% |
| GrGSL | 4.86米 | 12.5% |
| PMFS | 6.44米 | 0.0% |

简单说：我的方法比最好的对手误差低41%，成功率是它的3倍。特别是在"源在空中"的场景，其他方法全废（0%成功率），我还能保持90%+。

# 五、论文状态

已完成：理论框架、算法实现、160次基准实验、定理证明、论文初稿（中文8页/英文9页）

待完成：消融实验（验证每个模块的贡献）、统计显著性检验、论文润色

预计投稿时间：2026年8月

目标期刊：IEEE Sensors Journal (IF ≈ 3.4)

# 六、代码与数据

• 代码仓库：https://github.com/kris-yun/cp-sbd-gsl (私有)

• 实验数据：160次完整基准测试结果已保存

• 仿真环境：GADEN丝状体气体扩散仿真器 + ROS2 Humble

• 运行平台：本地VM (zyc@192.168.111.128)